Schémas   électronique

###### Chenille

### Circuit 4017

Alimentation 4,5 à 12V

3

2

4

7

10

1

5

6

9

11

8

16

Entré

14

R2

13

15

R1

A chaque impulsion positive (issu des circuits à base de 555 par exemple ) la LED allumée s'éteint et la suivante s'allume.(Led 1 sur la patte 3,LED 2 sur la patte 2 ...  )

Remarque

La résistance de limitation de courant est commune a toutes les LED car les LED s'allument successivement ,il n'y a jamais 2 diodes allumées en même temps .

Ce montage peux suivre le montage temporisation de comptage et comptera ainsi le nombre de contacts.

Liste des composants

Circuit 4017

1 R1  résistance de 1Kohms (Marron,Noir,Rouge)

1 R2  résistance de 10Koms (Marron,Noir,Orange)

10 led rouges

# Consignes  générales de montage

#### Commentaire général sur le montage :

##### Les éléments du montage sont :

1/une plaque  isolante ( pléxi ,plastique ,..)de 2mm d’épaisseur percée de trous de 4mm de diamètre espacés de 12,5mm (cela permet de monter ces plaque sur un 'mécano'

2/des vis M 4 servent de support de composant  de support

3/Les composants (fil ,résistances..)soudés sur des rondelles plates  de 4mm

## Ordre de montage:

1/ La première étape consiste à mettre en place les vis (M4) qu’ils faut serrer énergiquement ( pour éviter tout dévissage serrer à la clé sans exagérer)

2 / Les étapes suivantes   consistent à positionner les composants.

3/Remarques :

Pour les composants qui ont un sens (diode ,condensateur chimique..)une bague enfilée sur une des pattes favorise le repérage. (elle indique la borne négative )

visser les écrous aprés avoir positionné les composants

(un serrage à la main suffit)

Sur le dessin de chaque étape il est indiqué la référence du composant qu’il faut fixer.

Nota :le dessin est à l’échelle 1 ce qui permet de facilement le montage

Etape 1:

Montage des vis et des écrous .

(le support permet de monter des circuits à 18 pattes donc 2 supports ne sont pas utilisés)

4017

Etape 2

Entrée

4017

Montage des connections et des composants