Schémas  électronique

Temporisateur de contact

(monostable)

la tension d'alimentation peut être de 4,5v ou 9V (R3=470Ω pour 5V et 1KΩ pour 9V)

Une résistance de 100kΩ et un condensateur de 22 μF provoque une temporisation  à chaque fois que la patte 2 est mise en contact avec la masse. (temps en seconde =1,1 R*C )

(la LED et la résistance peuvent être remplacée par un buzzer).

Ce circuit peux être suivi par le montage chenille  afin de compter le nombre de contacts

Liste des composants

R1 = 100KΩ (marron, noir, jaune) ou 220KΩ (cette valeur influence la temporisation)

R2 = 100KΩ  (marron, noir, jaune) ou 220KΩ (cette valeur est une mise au potentiel positif)

R3 = 2,2KΩ  (rouge, rouge ,rouge ) ou 1KΩ (marron, noir ,rouge )(cette valeur influence la luminosité de la LED)

C= 10 μF ou 4,7 μF (16V ou plus) (cette valeur influence la temporisation)

# Consignes  générales de montage

#### Commentaire général sur le montage :

##### Les éléments du montage sont :

1/une plaque  isolante ( pléxi ,plastique ,..)de 2mm d’épaisseur percée de trous de 4mm de diamètre espacés de 12,5mm (cela permet de monter ces plaque sur un 'mécano'

2/des vis M 4 servent de support de composant  de support

3/Les composants (fil ,résistances..)soudés sur des rondelles plates  de 4mm

## Ordre de montage:

1/ La première étape consiste à mettre en place les vis (M4) qu’ils faut serrer énergiquement ( pour éviter tout dévissage serrer à la clé sans exagérer)

2 / Les étapes suivantes   consistent à positionner les composants.

3/Remarques :

Pour les composants qui ont un sens (diode ,condensateur chimique..)une bague enfilée sur une des pattes favorise le repérage. (elle indique la borne négative )

les vis sur lesquelles il faut  visser les écrous sont repérées par un hexagone

(un serrage à la main suffit)

Sur le dessin de chaque étape il est indiqué la référence du composant qu’il faut fixer.

Si il n’y as pas de référence sur le composant c’est qu’il a été monté à l’étape précédente.

Nota :le dessin est à l’échelle 1 ce qui permet de vérifier rapidement le circuit en le superposant au dessin.

Temporisateur de contact

Etape 1

555

Etape 2

F1

F2

F3

F4

F5

F5

Etape 3

## R1

## C1

## R2

LED

### R2

### R3